Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

1. Наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара (объём работы или услуги).

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий прочих (катетеры, канюли)

1.2. Описание объекта закупки:

| Наименование товара, работы, услуги. Дополнительная информация. | Коды | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество товара (объёма работы или услуги) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Катетер аспирационный трахеальный Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:дополнительная информация указана Заказчиком в связи с необходимостью приобретения товара, оказания услуг, выполнения работ, соответствующих потребности Заказчика, для осуществления Заказчиком своей деятельности с учетом специфики функционирования учреждения Заказчика и эффективного расходования бюджетных средств. | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 ОКПД2: 32.50.13.110 НКМИ: 172980 | Вакуум контроль тип ''Вакон''; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина; ≥ 48 и ≤ 53.; Сантиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Размер CH; 6.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Штука | 7 |  |
| Загубник для дыхательного аппарата, одноразового использования Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:дополнительная информация указана Заказчиком в связи с необходимостью приобретения товара, оказания услуг, выполнения работ, соответствующих потребности Заказчика, для осуществления Заказчиком своей деятельности с учетом специфики функционирования учреждения Заказчика и эффективного расходования бюджетных средств. | КТРУ: 32.50.50.190-00001098 ОКПД2: 32.50.13.190 НКМИ: 283330 | Мундштук одноразовый к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Внутренний диаметр; 28.5.; Миллиметр; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Длина; ≥ 60 и ≤ 65.; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Индивидуальная упаковка; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Штука | 200 |  |
| Зажим для носа, многоразового использования Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:дополнительная информация указана Заказчиком в связи с необходимостью приобретения товара, оказания услуг, выполнения работ, соответствующих потребности Заказчика, для осуществления Заказчиком своей деятельности с учетом специфики функционирования учреждения Заказчика и эффективного расходования бюджетных средств. | КТРУ: 22.19.71.190-00000014 ОКПД2: 22.19.71.190 НКМИ: 102870 | Для пережатия носовой полости при проведении спирометрических обследований; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Штука | 5 |  |
| Набор для выполнения клизмы | КТРУ: 22.19.71.190-00000042 ОКПД2: 22.19.71.190 НКМИ: 111420 | Приспособление для подвешивания на стойке; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Атравматичный наконечник; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Стерильность; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Диаметр отверстия наконечника; ≥ 6 и ≤ 8.; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Объем емкости для раствора; 2000.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Штука | 175 |  |
| Мочеприемник закрытый приклеивающийся для младенцев/педиатрический | КТРУ: 22.19.71.190-00000111 ОКПД2: 22.19.71.190 НКМИ: 152430 | Тип; Универсальный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Антивозвратный клапан; Да.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем мешка; ≥ 100 и ≤ 150.; Кубический сантиметр;^миллилитр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Штука | 60 |  |
| Колпачок для медицинского флакона Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:дополнительная информация указана Заказчиком в связи с необходимостью приобретения товара, оказания услуг, выполнения работ, соответствующих потребности Заказчика, для осуществления Заказчиком своей деятельности с учетом специфики функционирования учреждения Заказчика и эффективного расходования бюджетных средств. | КТРУ: 22.29.29.190-00000001 ОКПД2: 23.13.11.150 НКМИ: 139750 | Для сохранения стерильности и предотвращения утечки содержимого шприцев, портов сосудистых катетеров, коннекторов инфузионных систем.; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. С инъекционной мембраной; Соответствие.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип; Луер-Лок.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Штука | 800 |  |
| Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | КТРУ: 32.50.13.110-00005734 ОКПД2: 32.50.13.110 НКМИ: 349900 | Вариант исполнения назального зубца; Стандартный.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Форма назального зубца; Прямой.; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наружный диаметр назального зубца; ≥ 3 и ≤ 4.; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Расстояние между назальными зубцами; ≥ 10 и ≤ 11.; Миллиметр; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Штука | 70 |  |

Качество товара, работы, услуги должно соответствовать требованиям, предусмотренным контрактом.

В случае поставки товара поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено контрактом.

2. Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не установлено

3. Если при описании объекта закупки используется информация в соответствии с пунктами 3-5, 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (чертежи, эскизы, изображения, проектная документация, смета и т.п.) или должно быть включено обоснование неприменения запрета закупки программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, то такие информация и обоснование прикладываются отдельными файлами к извещению об осуществлении закупки.

4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определены в приложении к проекту контракта.